贵州省氮肥产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 尿素

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮(N)的质量分数 |  | GB/T 2441.1-2008 |
|  | 缩二脲的质量分数 |  | GB/T 2441.2-2010 |
|  | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 |  | GB/T 2441.9—2010 |
|  | 粒度a | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7-2010 |
|  |  | d 1.18mm~3.35mm |  |
|  |  | d 2.00mm~4.75mm |  |
|  |  | d 4.00mm~8.00mm |  |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
|  | 包装标识（养分含量、警示语、名称中的禁用语等） |  | GB 18382-2021 GB/T 2440-2017 |
| 说明 | a、只需符合四档中任意一档即可，包装标识中应标明粒径范围。 |  |  |

表2 农业用氯化铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 氮(N)的质量分数(以干基计) | GB/T 2946-2018 |
|  | 水的质量分数a | GB/T 8577-2010 |
|  | 钠盐的质量分数(以Na计)b | GB/T 2946-2018 |
|  | 粒度(2.00mm~4.75mm)c | GB/T 10209.4-2010 |
|  | 颗粒平均抗压碎力c | GB/T 2946-2018 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 2946-2018 |
| a 水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域质量抽查检验时进行判定。 b钠盐的质量分数以干基计。 c结晶状产品无粒度和颗粒平均抗压碎力要求。 |  |  |

表3 肥料级硫酸铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 氮(N) | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 硫(S) | NY/T 1117-2010 |
|  | 游离酸(H2SO4) | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 水分(H2O) | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 水不溶物 | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 氯离子(Cl-) | GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 GB/T 29400-2012 GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 氟化物(以F计) | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 硫氰酸根离子 | GB/T 535-2020（含第1号修改单） |
|  | 汞(Hg) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
|  | 砷(As) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
|  | 镉(Cd) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
|  | 铅(Pb) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
|  | 铬(Cr) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 多环芳烃总量 | GB/T 32952-2016 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（养分含量、肥料名称等） | GB 18382-2021 GB/T 535-2020（含第1号修改单） |

表4 农业用碳酸氢铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮（N） | GB/T 3559-2001 |
| 2 | 水分（H2O） | GB/T 3559-2001 |
| 3 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 4 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 5 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 9 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 3559-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 535-2020 肥料级硫酸铵（含第1号修改单）

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 2946-2018 氯化铵

GB/T 3559-2001农业用碳酸氢铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监督管理局关于发布贵州省2025年版安抚奶嘴等186种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省氮肥产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。