辽宁省砂轮产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本实施细则适用于辽宁省砂轮产品质量监督抽查。针对特殊情况的专项抽查、辽宁省内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围为修磨用钹形砂轮、纤维增强树脂切割砂轮、螺栓紧固砂轮和执行GB/T 2485-2016《固结磨具 技术条件》标准的砂轮。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 7 | 703 | 703.3 |
| 分类名称 | 电工及材料 | 摩擦、密封材料 | 砂轮 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：包括修磨用钹形砂轮、纤维增强树脂切割砂轮、螺栓紧固砂轮和执行GB/T 2485-2016《固结磨具 技术条件》标准的砂轮。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4企业生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 2494-2014 固结磨具 安全要求

GB/T 2485-2016 固结磨具 技术条件

JB/T 3715-2016 固结磨具 修磨用钹形砂轮

JB/T 4175-2016 固结磨具 纤维增强树脂切割砂轮

GB/T 2490-2018 固结磨具 硬度检测

GB/T 2492-2017 普通磨具 交付砂轮允许的不平衡量测量

GB/T 2493-2013 砂轮的回转实验方法

JB/T 7992-2017 普通磨具 外观、尺寸和形位公差试验方法

JB/T 10450-2015 普通磨具 检验规则

JB/T 7983-2013 固结磨具 螺栓紧固砂轮

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规范。

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一批次、规格型号的砂轮产品。

6.2抽样基数、抽样数量

6.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量

抽样数量为20片，其中10片为检验样品，10片为备用样品。

6.2.4抽样时应注意的问题

6.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，其保质期应满足检验及异议处理时间要求。

6.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6.3样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，抽取的样品密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单牢固。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

6.5其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

6.6样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

7检验要求

7.1检验项目

表2 修磨用钹形砂轮检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检 测 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | JB/T 3715-2016 | JB/T 7992-2017 |
| 2 | 不平衡量 | JB/T 3715-2016 | GB/T 2492-2017 |
| 3 | 回转强度 | GB 2494-2014 | GB/T 2493-2013 |

表3 纤维增强树脂切割砂轮检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检 测 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | JB/T 4175-2016 | JB/T 7992-2017 |
| 2 | 不平衡量 | JB/T 4175-2016 | GB/T 2492-2017 |
| 3 | 回转强度 | GB 2494-2014 | GB/T 2493-2013 |

表4 执行GB/T 2485-2016标准砂轮检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检 测 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 2485-2016 | GB/T 2490-2018 |
| 2 | 孔径 | GB/T 2485-2016 | JB/T 7992-2017 |
| 3 | 不平衡量 | GB/T 2485-2016 | GB/T 2492-2017 |
| 4 | 回转强度 | GB 2494-2014 | GB/T 2493-2013 |

表5 螺栓紧固砂轮检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | JB/T 7983-2013 | GB/T 2490-2018 |
| 2 | 孔径 | JB/T 7983-2013 | JB/T 7992-2017 |

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

9异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。